Открытое акционерное общество

“ Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ”

Заказ № 49-4

Арх. №         /2010

Экз. №

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Полавское сельское поселение,

Парфинский муниципальный район,

Новгородская область

Заказчик: Полавское сельское поселение

Том 1  Общая пояснительная записка

49-4 - ОПЗ

Генеральный директор							В. О. Букетов

Главный инженер института						С. А. Здорнов

Начальник мастерской							Н. Л. Винокурова

Руководитель проекта      							М. В. Варламова

Главный архитектор проекта				             	Г. А. Михеева

Главный инженер проекта				             		Е. П. Мороз

Великий Новгород

2010 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | #### Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПЗ | Общая пояснительная записка | ### Том 1 |
| ГП | Графическая часть | Том 2 |
|  | 1. Схема планировочной организации территории поселения. | Б/М |
|  | 2.Схема современного состояния и использования территории поселения (опорный план). | М 1:25 000 |
|  | 3. Схема комплексной оценки территории поселения. | М 1:25 000 |
|  | 4. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. | М 1:25 000 |
|  | 5. Схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. | М 1:25 000 |
|  | 6. Схема размещения объектов культурного наследия. | М 1:25 000 |
|  | 7. Схема развития транспортной инфраструктуры в границах поселения. | М 1:25 000 |
| ИД | Исходные данные | Том 3 (храниться в архиве ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАН- ПРОЕКТ») |

|  |  |  |  |  | ОПЗ-49-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Генеральный план. Полавское СП. Парфинский муниципальный район. Новгородская область |  |  |  |
| ГАП |  | Михеева Г.А. |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Мороз А.П. |  |  |  |  |  |  |
| гл.сп. ЭС |  | Витоль В.А. |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| гл. сп. ТГВ |  | Демин Д.Г. |  |  |  | ГП |  |  |
| гл сп. ВК |  | Зарецкий А.П. |  |  |  |  |  |  |
| Ст. инж. ВК |  | Проничева Т.М. |  |  | Общая пояснительная записка | ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |
| Разраб. |  | Батрукова Н.С. |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 4. 5. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории………………………………….. Проблемы и направления её комплексного развития. Общие сведения ……….…. Градостроительная ситуация …………………………………………………………. Новгородская область ………………………………………………………………… Парфинский муниципальный район …………………………………...……….….. Краткая характеристика природных условий …………………................................. Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Производство ………………………………………………………………………….. Объекты культурного наследия…………………………………………… Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………………….…... Социальное обслуживание населения ……………………………………...……….. Современная архитектурно-планировочная организация территории……… Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ………………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Водоснабжение…………………………………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь……………………………………………………………………………………. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.…………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………. |  |  | 5 6 6 7 7 7 8 10 11 11 11 16 24 28 35 35 36 36 3645 48 50 50 50 51 57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ Схема 1. б/м………………….……………………………………………………. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Схема 2. Масштаб 1:25 000…………………………………………………………… СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ Схема 3. Масштаб 1:25 000 …………………...……………………………………… | Лист 1 Лист 2 Лист 3 |  |  |

| 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Полавского СП …………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования………………………………….……. Население (демографическая ситуация)……………………………………….…….. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность………………………….... Социальное обслуживание населения ……………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения …………....….. Водоснабжение и водоотведение…………………………………………………….. Электроснабжение……………………………………………………………………. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения ………………………………………….…. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов культурного наследия …………………………………………….. Санитарная очистка территории……………………………………………………… Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. |  |  | 58 59 59 62 65 67 75 75 88 89 90 90 90 90 93 94 95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Схема 4. Масштаб 1:25 000…………………………………………………… СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ Схема 5. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………....… СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ Схема 6. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………....… СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Схема 7. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………....… | Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Полавского сельского поселения (далее Полавское СП) Парфинского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Полавского СП.

Генплан действует на территории Полавского СП в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Полавского СП и в администрации Парфинского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития СП и выработке стратегических решений по его планировке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

1. Анализ существующего состояния территории

1.1. Проблемы и направления ее комплексного развития. Общие сведения

Полавское СП – муниципальное образование в  Парфинском муниципальном  районе (МР) Новгородской области России и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных образований (поселений). Полавское сельское поселение как и три аналогичных муниципальных образований, входящих в состав Парфинского муниципального района, наделены статусом городских и сельских поселений областным законом от 02.12.2004 года № 354-ОЗ «Об установление границ муниципальных образований, входящих в состав территории Парфинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» в редакции областных законов от 06.06.2005 № 498 - ОЗ, от 05.12.2005 № 569 - ОЗ, от 31.03.2009 № 489 – ОЗ, от 30.03.2010 № 723 – ОЗ (далее областной закон № 354 - ОЗ).

Площадь поселения – 71000 га

Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Описание границ муниципального образования Полавского сельского поселения Парфинского района.

Граница муниципального образования Полавского сельского поселения проходит:

на севере - от пересечения кварталов 24 и 216 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 216, 210, 217 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по руслу реки Пола, по границе кварталов 171, 164, 165, 166, 157, 158, 167, 168, 169, 160, 156, 140 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе квартала 69 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 113, 114, 115 Лажинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества до административно-территориальной границы Крестецкого района;

на востоке - по административно-территориальным границам Крестецкого и Демянского районов до границы квартала 173 Кузьминского участкового лесничества Парфинского лесничества;

на юге - от границы квартала 173 Кузьминского участкового лесничества Парфинского лесничества по административно-территориальным границам Демянского и Старорусского районов до границы квартала 75 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества;

на западе - по границам кварталов 75, 73, 66, 61, 55, 49, 44, 39, 34, 33, 29, 28, 25 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества до пересечения кварталов 24 и 216 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества.";

Численность населения Полавского СП на 01.01.2009 – 3 478 человек, что составляет 0,6 % от общего населения области и 22,7% от общего населения Парфинского МР.

1.2. Градостроительная ситуация

1.2.1. Новгородская область

Территория Полавского СП расположена в центральной части территории Парфинского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озёра: Ильмень, Валдайское, Вельё, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2. Парфинский муниципальный район.

Парфинский муниципальный район расположен в центральной части Новгородской области на переходе от Приильменской низменности к Валдайской возвышенности.

Парфинский район граничит с Новгородским, Крестецким, Демянским и Старорусским районами Новгородской области.

C 30 марта 2010 года (Областной закон № 723-ОЗ) на территории муниципального района имеется 3 муниципальных образования: одно городское и 2 сельских поселения.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Парфинское городское поселение | рабочий посёлок Парфино |
| Федорковское сельское поселение | деревня Федорково |
| Полавское сельское поселение | поселок Пола |

Площадь территории — 1591,12 км².

На северо-западе территория района выходит к озеру Ильмень. Крупнейшие реки — Пола и Ловать. На территории района находится около сотни озёр, почти половина из них в районе дельты реки Ловать.

Парфинский район был образован по Указу Президиума ВС РСФСР от 13 декабря 1968 года из части Старорусского района в составе девяти сельсоветов и рабочего посёлка Парфино.

Население — 15 715 жителей (на 1 января 2007 года).

На территории района кроме рабочего посёлка Парфино есть 114 сельских населённых пунктов. В сельских населённых пунктах проживает 7 583 человека (на 1 января 2007 года).

Население района сокращается:

- в 1989 году — 17 497 человек;

- в 2002 году — 16 485 человек;

- на 1 января 2005 года — 16 070 человек;

- на 1 января 2006 года — 15 805 человек;

- на 1 января 2007 года — 15 715 человек;

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области»,   численность населения  на 01.01.2008г.:

по Новгородской области – 652437 чел. (из них городского населения – 191181 чел. (29,3%)).

Через район проходит железная дорога Бологое-Московское – Дно.

1.3. Краткая характеристика природных условий

Климат Парфинского района умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному.

Парфинский район находится во IIВ климатическом районе.

Воздушные массы морского происхождения, особенной в осенний и зимний сезоны года, обуславливают здесь сравнительно мягкую, преимущественно с небольшими морозами зиму и умеренно теплое, временами прохладное лето.

Район характеризуется повышенной циклонической деятельностью атмосферы.

Зима продолжительная, мягкая, облачная.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха – 8,3 ºС, с абсолютным минимумом – 42,0 ºС.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря.

Весна затяжная. Теплая погода часто прерывается значительными похолоданиями, обусловленными вхождениями масс воздуха арктического происхождения. Нередко наблюдаются случаи выпадения снега не только в апреле, но и в мае. Довольно обычны заморозки.

В годовом ходе преобладают южные и юго-западные ветры.

Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/сек.

В теплый период господствующими ветрами являются юго-западные, южные и западные ветры.

Вследствие небольшой испаряемости наблюдается избыток влаги в течение года.

Среднегодовая сумма осадков составляет 657 мм, из них в теплый период выпадает 436 мм, в холодный – 221 мм.

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года.

Наиболее высокая 86 – 87 % с октября по январь, наименьшая – в мае 66 %.

Глубина промерзания грунта 1,0-1,2 м.

Парфинский район расположен в пределах Приильменской низменности на берегах р. Ловать и р.Пола. Долина рек в рельефе выражена нечетко. Поверхность территории ровная, местами плоская, с общим уклоном к р. Ловать и р.Пола. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20-22 м (у реки) до 28-29 м.

В геологическом строении рассматриваемого района принимают участие верхнедевонские и четвертичные отложения.

В восточной части рассматриваемой территории имеют место озерно-ледниковые отложения небольшой мощности, залегающие на моренных суглинках, они представлены переслаивающимися между собой песками, супесями и суглинками.

Ледниковые и озерно-ледниковые отложения перекрыты аллювиальными и болотными отложениями.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов пресных вод, приуроченных к четвертичным и верхнедевонским отложениям.

Рассматриваемая территория характеризуется неблагоприятнми инженерно-геологическими условиями, что обусловлено высоким стоянием уровня грунтовых вод, развитием заболоченных территорий (мощность торфа 2,0 м), плоским рельефом.

Освоение территории под капитальную застройку потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке территории.

В пределах Парфинского района протекают крупнейшие реки - Пола и Ловать. На территории района находится около сотни озёр, почти половина из них в районе дельты реки Ловать. Длина реки Ловать - 530 км, площадь водосбора 21900 км2. река Ловать принадлежит к бассейну Балтийского моря, вытекает из оз. Ловатец, находящегося в 30 км юго-восточнее г. Невель и впадает с юга в оз. Ильмень. Пола имеет длину - 267 км, площадь бассейна - 7420 км². Незадолго до устья Пола соединяется протокой с Ловатью, однако впадает в Ильмень самостоятельно, восточнее Ловати. Участок Полы ниже соединительной протоки с Ловатью также называют Верготью.

1.4. Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Полавского СП, на территории  имеются земли следующих категорий:

- Баланс земель при градостроительном зонировании

- территории Полавского СП

- Таблица №1

| № | Наименование зон | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия -коллективное садоводчество, дачное хозяйство и др. - прочие угодия | 13692 9586,5 - 4105,5 | 19,28 13,5 - 5,78 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1137,1 | 1,6 |
| 3. | Земли производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных | 306 | 0,43 |
| 4. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 651 | 0,92 |
| 5. | Земли лесного фонда | 54318 | 76,5 |
| 6. | Земли водного фонда | 511 | 0,72 |
| 7. | Земли специального назначения | 12 | 0,02 |
| 8. | Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационных территорий) | - | - |
| 9. | Земли запаса | 378,4 | 0,53 |
| 10. | Общая площадь: | 71000 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1, графически можно представить следующим образом:

2. Социально-экономическое состояние территории

2.1. Производство

Из основных действующих производственных предприятий на 2009 год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Полавского СП расположены:

1. Полавская швейная фабрика (проект.)

2. Центр ремесла и фольклора (сущ.)

4. ООО "ТЭОНА", производственная деятельность, не действ.

5. ООО "ТЭОНА", деревообработка (пилорама), не действ.

6. ООО "Экстропласт" (сущ.)

7. ООО "Пластформ" (сущ.)

8. Птицеводческая ферма на 100т. кур несушек (проект.)

9. Свиноферма на 35 000 голов (проект.)

10. ДЭП "Пескобаза" (проект.)

11. Деревообработка (проект.)

12. ООО "Новые технологии" под склады (проект. закрыт.)

13. Свино-Комплекс на 62 000 голов (проект.)

14. Торф разработки (проект.)

15. Комплекс молочный 400 голов (проект.)

16. Скотный двор на 175 голов (проект.)

2.2. Объекты культурного наследия

Парфинский район образован в 1968 году согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1968 года. Несмотря на свою молодость, он имеет богатую историю. По реке Ловать проходил древнейший путь "из варяг в греки". Район обладает определенными природными ресурсами. Это лес, песок, торф, глина, пресные и соленые подземные воды.

Благоприятное географическое положение, природные ресурсы издавна привлекали на эти земли людей, и они появились на берегах Ловати и Полы задолго до нашей эры, но устойчивые селения складываются лишь в середине века. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические памятники. Наибольший интерес представляют древнее городище у д. Городок на р. Маята с культурным слоем 40 – 60 см, группа сопок у д. Рябутки, состоящая из 12 насыпей различного размера и диаметра.
Деревни и села Парфинского района имеют многовековую историю. Например, первое летописное упоминание о селе Налючи относится к 1200 году. Это село, как и другие, расположенные на реке Пола, известны по так называемому Селигерскому пути из Новгорода на Волгу, в "низовые земли". Здесь было расположено имение Екатерины Стройновской – Зуровой, женщины, которая, по мнению многих пушкинистов, являлась прототипом героини пушкинской поэмы "Домик в Коломне" и, возможно, Татьяны Лариной из "Евгения Онегина". Во время войны усадьба Зуровых была разрушена и только пруды, выполненные в форме вензеля "Е" напоминают о былом величии и великолепии.
Рядом с Налючами расположена д. Васильевщина, в которой в 1851 году родился Михаил Михайлович Поморцев – выдающийся русский ученый-аэролог, один из основоположников ракетостроения.
В начале XX века произошло бурное развитие промышленности района.
Со строительством в 1910 году на берегах Ловати фанерного производства связано и развитие центра района – поселка Парфино.

Совершив небольшой экскурс в историю, вернемся в день сегодняшний. Общая площадь Парфинского района составляет 1591 кв. километр, в том числе 213 кв. км - сельхозугодия; 959 кв. км - лесные площади; 245 кв. км - болота.

Район насчитывает 115 административных единиц. Из них: один рабочий поселок, который является районным центром, и 114 сельских населенных пунктов, наиболее крупными из которых считаются пос. Пола, д. Федорково, д. Кузьминское, д. Лажины и д. Новая Деревня.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Район | Адрес и местонахождение | Категория для учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Группа сопок I (3 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Березка, 0,8 км юго-восточнее, правый берег р.Полы | региональный |
| 2. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Березка, 1,1 км юго-восточнее, правый берег р.Полы | региональный |
| 3. | Сопка | VIII-X вв. | Парфинский | Д.Большой Толокнянец, правый берег р.Лоринка, у дороги в д.Яблоново | региональный |
| 4. | Сопка | VIII-X вв. | Парфинский | д.Выползово, юго-западная окраина, правый берег р.Лоринки | региональный |
| 5. | Группа сопок | VIII-X вв. | Парфинский | д.Выползово, 0,2 км севернее, правый берег р.Лоринки | региональный |
| 6. | Группа сопок (3 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Кошелево, 0,6 км юго-восточнее, на правом берегу р.Полы | региональный |
| 7. | Селище | VIII-XIII вв. | Парфинский | д.Кошелево, 0,6 км юго-восточнее, правый берег р.Полы, у группы сопок | региональный |
| 8. | Сопка | VIII-X вв. | Парфинский | д.Крутец, 0,2 км юго-западнее, левый берег р.Лоринка | региональный |
| 9. | Сопка | VIII-X вв. | Парфинский | д. Ловасицы Малые, 1 км южнее, правый берег р.Полы, у дороги в д.Турно | региональный |
| 10. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Лоринка, 0,4 км юго-западнее | региональный |
| 11. | Сопка I | VIII-X вв. | Парфинский | д.Лоринка, центр деревни, на огородах | региональный |
| 12. | Сопка II | VIII-X вв. | Парфинский | д.Лоринка, 0,5 км западнее | региональный |
| 13. | Группа сопок (4 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Налючи, 0,4 км к ЮЗЗ, левый берег р.Полы | региональный |
| 14. | Сопка | VIII-X вв. | Парфинский | д.Налючи, на территории бывшей усадьбы “Зурово”, правый берег р.Полы | региональный |
| 15. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Роги Большие,0,15 км юго-восточнее, правый берег р.Полы | региональный |
| 16. | Сопка | VIII-X вв | Парфинский | д.Степаново, 0,2 км к Ю-ЮЗ,правый берег р.Полы | региональный |
| 17. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв | Парфинский | д.Степаново, 0,12 км западнее, правый берег р.Полы | региональный |
| 18. | Селище | VIII-XIII вв | Парфинский | д.Степаново, 0,25 км западнее, в 0,16 км к западу от группы сопок | региональный |
| 19. | Городище | рубеж н.э., кон.I тыс. н.э. | Парфинский | д.Сельцо, 0,5 км северо-западнее, правый берег р.Лоринки | региональный |
| 20. | Сопка | VIII-X вв | Парфинский | д.Шершавка, в 70 м южнее, правый берег р.Лоринки | выявленный |
| 21. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | Парфинский | д.Щечково, северная окраина | региональный |
| 22. | Место усадьбы Зуровой-Стройновской | кон. XVIII - XIX вв. | Парфинский | д. Налючи | выявленный |
| 23. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1943 гг. | Парфинский | д. Беглово | региональный |
| 24. | Братская могила советских воинов | 1941 - 1942 гг. | Парфинский | ст. Беглово, гражданское кладбище | региональный |
| 25. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1942гг. | Парфинский | д. Большой Заход | региональный |
| 26. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1942 гг. | Парфинский | д. Борки | региональный |
| 27. | Кладбище советских воинов, на котором похоронен командир 201-й стрелковой дивизии С. Штыков | 1941 - 1943 гг., 1905 - 1943 гг. | Парфинский | д. Борки, в 1,5 км северо-западнее, гражданское кладбище | региональный |
| 28. | Братская могила советских воинов | 1941 - 1943 гг. | Парфинский | д. Васильевщина | региональный |
| 29. | Братская могила советских воинов | 1941 - 1942 гг. | Парфинский | д. Кошелево | региональный |
| 30. | Кладбище советских воинов, на котором похоронен Герой Советского Союза Г. Конев | 1941 - 1943 гг., 1912 - 1943 гг. | Парфинский | д. Кузьминское | региональный |
| 31. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1944 гг. | Парфинский | д. Малое Яблоново | региональный |
| 32. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1943 гг. | Парфинский | д. Малый Заход | региональный |
| 33. | Кладбище советских воинов, на котором похоронен Герой Советского Союза Тахиров Айдогды | 1941 - 1943 гг., 1907 - 1943 гг. | Парфинский | д. Новая Деревня | региональный |
| 34. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1942 гг. | Парфинский | пос. Пола | региональный |
| 35. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1943 гг. | Парфинский | д.Сельцо | региональный |
| 36. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1943 гг. | Парфинский | д.Средняя Обша | региональный |
| 37. | Кладбище советских воинов | 1941 - 1943 гг. | Парфинский | д.Тополево | региональный |
| 38. | Могила инженер-майора Н. Мосягина | 22.04.1943 | Парфинский | д.Тополево, в 0,8 км к югу | региональный |

2.3. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Парфинском районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  18,5%, городского – на 2,6%.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Полавском СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного снижения численности населения. Численность населения Полавского СП на начало 2009 года составила 3 478 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась  на 155 чел. или 4,3%).

Динамика численности населения Новгородской области, Парфинского МР и Полавского СП представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика численности населения Новгородской области, Парфинского МР и Полавского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Парфинский МР | 17 300 | 17 000 | 16 700 | 15 715 | 15 577 | 15 408 |
| Полавское СП | - | - | - | 3 632 | 3 550 | 3 478 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения ПарфинскогоМР и

Полавского СП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Полавское СП: |  | 3 478 | 100 |
| 1 | д. Кузьминское | 105 | 3,0 |
| 2 | д. Ключи | 46 | 1,3 |
| 3 | д. Пожалеево | 18 | 0,5 |
| 4 | д. Беглово | 31 | 0,9 |
| 5 | ст. Беглово | 11 | 0,3 |
| 6 | п. Пола | 2290 | 65,9 |
| 7 | д.Тополёво | 54 | 1,6 |
| 8 | д. Борки | 55 | 1,6 |
| 9 | д. Сельцо | 109 | 3,1 |
| 10 | д. Выползово | 4 | 0,1 |
| 11 | д. Большая Обша | - | - |
| 12 | д. Малая Обша | 2 | 0,1 |
| 13 | д. Турно | 53 | 1,5 |
| 14 | д. Дубки | 11 | 0,3 |
| 15 | д. Малое Ладышкино | 31 | 0,9 |
| 16 | д. Большое Ладышкино | 11 | 0,3 |
| 17 | д. Малые Ловасицы | 6 | 0,2 |
| 18 | д. Большие Ловасицы | - | - |
| 19 | д. Березка | 6 | 0,2 |
| 20 | д. Кошелёво | - | - |
| 21 | д. Чапово | - | - |
| 22 | д. Ярцево | - | - |
| 23 | д. Большое Яблоново | 6 | 0,2 |
| 24 | д. Большой Заход | 12 | 0,3 |
| 25 | д. Васильково | 1 | 0,0 |
| 26 | д. Малый Заход | 4 | 0,1 |
| 27 | д. Малый Толокнянец | 8 | 0,2 |
| 28 | д. Дворец | 17 | 0,5 |
| 29 | д. Козино | 10 | 0,3 |
| 30 | д. Лоринка | 1 | 0,0 |
| 31 | д. Преслянка | 16 | 0,5 |
| 32 | д. Рябчиково | 13 | 0,4 |
| 33 | д. Щечково | 5 | 0,1 |
| 34 | д. Барышово | 1 | 0,0 |
| 35 | д. Бычково | - | - |
| 36 | д. Средняя Обша | - | - |
| 37 | д. Замошка | - | - |
| 38 | д. Лебедское | - | - |
| 39 | д. Малое Яблоново | - | - |
| 40 | д. Большие Роги | 10 | 0,3 |
| 41 | д. Большое Степаново | 4 | 0,1 |
| 42 | д. Васильевщина | 32 | 0,9 |
| 43 | д. Городок | 1 | 0,0 |
| 44 | д. Малое Степаново | 9 | 0,3 |
| 45 | д. Налючи | 12 | 0,3 |
| 46 | д. Новая Деревня | 432 | 12,4 |
| 47 | д. Росино | 33 | 0,9 |
| 48 | д. Большой Толокнянец |  |  |
| 49 | д. Малый Калинец |  |  |

Крупнейший населённый пункт и административный центр — поселок Пола (с числом постоянно проживающих 2293 чел.), которая составляет 65,9% от всей численности Полавского СП.

В состав Полавского сельского поселения входят 49 населённых пунктов.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при средне российском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Полавского СП за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2006-2008гг. составляет: 47 чел. Естественная убыль населения  Полавского СП за период  2006-2008гг. составляет: 53 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 6,8 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 21,8 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 24 чел./год, смертность – 77 чел/год; смертность превышает рождаемость в 3,2 раза.

Динамика прироста населения Полавского СП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 3 632 | 3 550 | 3 478 |
| Родилось | 26 | 22 | 25 |
| Умерло | 77 | 81 | 74 |
| Естественный прирост/убыль | -51 | -59 | -49 |
| Механический прирост/убыль | - | -23 | -24 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2008 гг. составляет 77,5 чел./год (или 2,18 %).

Основной причиной механической убыли населения Парфинского МР и Полавского СП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Парфинского МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Полавском СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Полавском СП по годам представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 3 632 | 100 | 3 550 | 100 | 3 477 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 593 | 16,3 | 584 | 16,5 | 563 | 16,2 |
| в трудоспособном возрасте | 2 032 | 55,9 | 1 978 | 55,7 | 1 902 | 54,7 |
| старше трудоспособного возраста | 1007 | 27,7 | 988 | 27,8 | 1012 | 29,1 |

Рисунок 3 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка в Полавском СП, в последние годы, является относительно стабильной из-за практически равной численности уходящих на пенсию и "входом" молодежи в трудоспособный возраст, но не является оптимальной из-за низкого процента трудоспособного и детского населения в структуре населения поселения и высокого процента  населения старше трудоспособного возраста.

К тому же, не высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что в Полавском СП существенная доля трудоспособного населения не занята в экономике (Таблица 5)

Таблица 5 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 2032 | 100 | 1978 | 100 | 1 902 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 1 668 | 82 | 1 594 | 81 | 1 520 | 80 |
| Не работающие | 364 | 18 | 384 | 19 | 382 | 20 |

Рисунок 4 – Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

Доля неработающего населения Полавском СП в трудоспособном возрасте (около 20% в разные годы) – достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения. К тому же, из числа работающего населения 50 % (2008г.) работает за пределами самого поселения (в г.Великий Новгород и г.Санкт-Петербург) (табл. и рис. 6).

Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это ведет в, свою очередь, к тому, что бюджет Полавского СП недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Таблица 6 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 1668 | 100 | 1594 | 100 | 1 520 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 911 | 55 | 841 | 53 | 779 | 51 |
| Работающие за пределами поселения | 757 | 45 | 753 | 47 | 741 | 49 |

Рисунок 5 – Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют  сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (18,6%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (17,7%) и строительство (14,8%). Другие виды экономической деятельности в Полавском СП представлены в малом объеме (таблица 7).

Таблица 7 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 779 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 105 | 13,5 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 67 | 8,6 |
| Гос. управление | 18 | 2,3 |
| Финансовая деятельность; | - | - |
| Оптовая и розничная торговля | 80 | 10,3 |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | 5 | 0,6 |
| Гостиницы и рестораны; | 31 | 4,0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 138 | 17,7 |
| Транспорт и связь | 52 | 6,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 6 | 0,8 |
| Строительство | 115 | 14,8 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 145 | 18,6 |
| Рыболовство | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | - | - |
| Обрабатывающие производства | 17 | 2,2 |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.012009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Полавского СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.4. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Полавского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Полавского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 129974,7 м 2.

В Полавском СП в равной пропорции представлен как частный жилищный фонд (50% всего жилищного фонда поселения), так и муниципальный (47% всего жилищного фонда поселения). Намного меньше составляет доля государственного жилищного фонда – 3%.

Структура жилищного фонда Полавского СП по формам собственности  представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 129 974,7 | 100 | 65 091 | 50 | 3 701,5 | 3 | 61 182,2 | 47 |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения

по формам собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Полавского СП на 01.01.2009 г. составила 37,4 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Полавского СП является очень низким (таблица 9). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (14%) и центральным отоплением (2%). Остальными видами инженерного оборудования население не обеспечено.

Таблица 9 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 18124,50 | 13,94 |
| Канализацией | - | - |
| Центральным отоплением | 2492,00 | 1,92 |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - |

Рисунок 8 – Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Полавского СП по формам собственности (таблица 10), то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является  очень низким;

- муниципальный жилищный фонд, по данным администрации  обеспечен (в малой степени) лишь водопроводом (14%);

- уровень обеспеченности государственной собственности водопроводом гораздо выше (125%), а также только эта форма собственности обеспечена центральным отоплением (67%).

Таблица 10 - Уровень благоустройства жилищного фонда Полавского СП по формам собственности на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 4971,0 | 7,6 | 4626,2 | 125,0 | 8527,3 | 13,9 |
| Канализацией | - | - | - | - | - | - |
| Центральным отоплением | - | - | 2492,0 | 67,3 | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - | - | - | - | - |
| Природным газом | - | - | - | - | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства поселения

по формам собственности на 01.01.2009г.

Весь жилищный фонд Полавского СП в большей степени представлен малоэтажной застройкой (94% общей площади жилищного фонда), а также застройкой средней этажности, но в гораздо меньшей степени (6%) (таблица 11).

Таблица 11 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 129974,7 | 100 | 121884,7 | 94 | 8090,0 | 6 | - | - |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2009г.

В Полавском СП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 59% от общей площади всего жилищного фонда поселения. В меньшей степени (39,3%) жилищный фонд поселения представлен каменными дома (в т. ч. кирпичными, крупнопанельными, блочными). На долю домов из прочих материалов на территории поселения приходится 1,7% от жилищного фонда (таблица 12).

Таблица 12 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 129 974,7 | 100 | 76 679,2 | 59,0 | 51 083,5 | 39,3 | 2 212,0 | 1,7 |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Полавского СП характеризуется наличием в равной степени, как частного жилищного фонда, так и муниципального жилья. Государственный жилищный фонд в поселении представлен долей в 3% от всего жилищного фонда. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является очень низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Парфинскому МР, причем обеспеченность четырьмя из шести видов инженерного оборудования отсутствует вовсе.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

2.5. Социальное обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 13 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Полавского СП ПарфинскогоМР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 119 | 110 | 108,3 | АМДОУ "Детский сад п. Пола", фактическая вместимость - 107 мест; здание специализированное в хорошем состоянии; Детское дошкольное учреждение (при МОУ ООШ д. Новая Деревня), фактическая вместимость - 12 мест; здание приспособленное в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 75,8 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 309 | 406 | 76,1 | Филиалы МОУ Средняя общеобразовательная школа п. Пола (ул. Советская, д.33), фактическая вместимость - 186 мест; здание специализированное в хорошем состоянии и Средняя общеобразовательная школа п. Пола (ул. Мира, д.12), фактическая вместимость - 89 мест; здание приспособленное в хорошем состоянии; МОУ Основная общеобразовательная школа МОУ ООШ д. Новая Деревня, фактическая вместимость - 34 мест; здание специализированное в хорошем состоянии |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 76,1 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 50 | 41 | 123 | Филиалы "Детской школы искусств" п. Пола на ул. Пионерской, д.10 (нормативная вместимость - 30, здание приспособленное в хорошем состоянии) и на ул. Советской, д.5 (нормативная вместимость - 20, здание приспособленное в хорошем состоянии). |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 12,3 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 40 | 62 | 64 | Филиалы Парфинской ЦРБ: Налючский Фельдшерско-акушерский пункт (д. Новая Деревня), 12 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Росинский фельдшерско-акушерский пункт (д. Росино), 16 посещ./смена, здание приспособленное в хорошем состоянии. ФАПы: Кузьминский ФАП (д. Кузьминское д.23 кв.2), 7 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Дворецкий ФАП (д.Б.Яблоново д.7), 5 посещ./смена, здание приспособленное в плохом состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 11,5 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | 5,0 | 6 | 81 | Полавская районная больница (п. Пола, ул. Пионерская д.25), 5 коек, здание приспособленное в плохом состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 1,44 | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | 10,00 | 30,01 | 33 | Полавская районная больница (п. Пола, ул. Пионерская д.25), 10 коек, здание приспособленное в плохом состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 2,88 | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 458 | 1216,95 | 38 | МОУ СОШ п. Пола: Спортивный зал (ул. Советская, д.33) - 250 м2 (состояние хорошее); Спортивный зал (ул. Мира, д.12) - 64 м2; МОУ ООШ д. Новая Деревня: Спортивный зал - 144 м2, приспособленное помещение (состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 131,7 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 800 | 31293 | 3 |  |
|  | на 1000 насел. | 230,1 | 9000 |  | Спортивная площадка МОУ ООШ д.Новая Деревня - 800 м2 (состояние хорошее). |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 261 | - | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 685 | 347,7 | 197 | Муниципальное учреждение культуры межпоселенческий культурно досуговый центр: филиал Новодеревенский (д. Новая Деревня), кол-во мест в зале - 250, здание специализированное в хорошем состоянии; Филиал Полавский дом ремесел и фольклора (п. Пола, ул.Советская, д.5), кол-во мест в зале - 60, здание приспособленное в удовлетворительном состоянии; Филиал Полавский ДК (п. Пола, ул.Пионерская, д.40), кол-во мест в зале - 350, здание специализированное в удовлетворительном состоянии. Сельский клуб д. Кузьминское, кол-во мест в зале - 25, здание в аварийном состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 197 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 40332 | 17385 | 232 | Муниципальное учреждение культуры межпоселенческой централизованной библиотечной системы: Новодеревенский сельский филиал (д. Новая Деревня), 8709 ед.хр./8 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Росинский сельский филиал (д. Росино), 2416 ед.хр./3 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Полавский сельский филиал №1 (п. Пола), 15348 ед.хр./15 посад. места, здание специализированное в хорошем состоянии; Полавский детский филиал (п. Пола), 8396 ед.хр./15 посад. места, здание специализированное в хорошем состоянии; Кузьмнский сельский филиал №3 (д. Кузьминское), 5463 ед.хр., здание приспособленное в хорошем состоянии; |
|  | на 1000 насел. | 11600 | 5000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 41 | 13,9 | 295 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 12 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 30 | 24,3 | 123 | п. Пола, ул. Набережная, кол-во мест - 30, состояние плохое, ведомственная пренадлежность - Адм. Полавского сельского поселения. |
|  | на 1000 насел. | 8,6 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | п. Пола ул. Пионерская д.10, здание специализированное. |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | п. Пола, ул. Пионерская д.42, здание приспособленное. |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 2 | 1 | п. Пола, ул. Пионерская, здание приспособленное; д. Новая Деревня, здание приспособленное. |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | п. Пола, ул. Пионерская д.25, здание приспособленное. |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Полавском СП имеется два детских сада (АМДОУ "Детский сад п. Пола" – на 107 мест и детское дошкольное учреждение при МОУ ООШ (д. Новая Деревня) - на 12 мест), которые суммарно рассчитаны на 119 мест (при нормативных 110). В связи с этим по Полавскому СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 108,3%,  что превосходит нормативный уровень.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

В Полавском СП имеется три общеобразовательных учреждения (Филиалы МОУ Средняя общеобразовательная школа п. Пола, суммарно рассчитанные на 275 мест и МОУ Основная общеобразовательная школа МОУ ООШ (д. Новая Деревня) - на 34 места), которые предоставляют 309 мест (при нормативных 406). Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении составляет 76,1%.

Из внешкольных учреждений в Полавском СП располагаются филиалы "Детской школы искусств" п. Пола на ул. Пионерской, д.10 (нормативная вместимость - 30) и на ул. Советской, д.5 (нормативная вместимость - 20). Таким образом, охват детей школьного возраста внешкольными учреждениями составляет 123%, что выше нормативного уровня.

Амбулаторно-поликлинические учреждения Полавского СП представлены двумя подразделениями Парфинской ЦРБ (Налючский ФАП (д. Новая Деревня), 12 посещ./смена и Росинский ФАП (д. Росино), 16 посещ./смена), а также Кузьминским ФАП (д. Кузьминское), 7 посещ./смена и Дворецким ФАП (д.Б.Яблоново), 5 посещ./смена). Суммарно данные учреждения предоставляют 40 посещений в смену при нормативных – 62, следовательно, обеспеченность населения является недостаточной и составляет 64%.

Полавская районная больница (п. Пола) располагает дневным и круглосуточным стационарами, рассчитанными на 5 (при необходимых – 6) и 10 (при необходимых – 30) коек соответственно. Таким образом, обеспеченность дневными стационарами Полавского СП: 81% - ниже нормативной; обеспеченность круглосуточными стационарами: 33% - ниже нормативного уровня.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  отстает от социальных нормативов: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 14.

Таблица 14 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Стоит отметить, что в Полавском СП имеется пункт скорой помощи (п. Пола) в приспособленном здании, располагающий двумя автомобилями. Также в п. Пола на ул. Пионерской, д. 42 располагается аптечный пункт в приспособленном здании.

Из учреждений социального обеспечения в поселении располагается Государственное учреждение социального обеспечения «Парфинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» (п. Пола, фактическая вместимость – 27 мест), а также «Парфинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (п. Пола).

Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.

Предприятия бытового обслуживания представлены баней в п. Пола, рассчитанной на 30 мест (здание в плохом состоянии).

Обеспеченность населения спортивными объектами является крайне низкой, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Полавского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 38% (МОУ СОШ п. Пола: ул. Советская, д.33 - 250 м2, ул. Мира, д.12 - 64 м2; МОУ ООШ д. Новая Деревня - 144 м2);

- плоскостными сооружениями – всего 3% (Спортивная площадка МОУ ООШ д. Новая Деревня - 800 м2 при норме в 31293 м2);

- плавательными бассейнами – не обеспечено вовсе (при норме: 400 м2 зеркала воды).

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится выше нормативного уровня. Учреждения культурно-досугового типа в поселении представлены тремя филиалами Муниципального учреждения культуры межпоселенческого культурно досугового центра: Новодеревенский (д. Новая Деревня), кол-во мест в зале – 250; Полавский дом ремесел и фольклера (п. Пола),  кол-во мест в зале – 60; Полавский ДК (п. Пола), кол-во мест в зале – 350. Также имеется сельский клуб д. Кузьминское, кол-во мест в зале - 25.

Библиотеки представлены филиалами Муниципального учреждения культуры межпоселенческой централизованной библиотечной системы: Новодеревенский сельский филиал (д. Новая Деревня), 8709 ед.хр./8 посад. места, Росинский сельский филиал (д. Росино), 2416 ед.хр./3 посад. места; Полавский сельский филиал №1 (п. Пола), 15348 ед.хр./15 посад. места, здание; Полавский детский филиал (п. Пола), 8396 ед.хр./15 посад. места; Кузьминский сельский филиал №3 (д. Кузьминское), 5463 ед.хр.

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 197% (685 посадочных мест при необходимых 347,7);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: на 232%; в части количества читательских мест: на 295% (41 посадочных места при нормативных – 14).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ и МУДОД: обеспеченность выше нормативного уровня; - в части общеобразовательных учреждений: обеспеченность ниже нормы.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность ниже нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- По учреждениям культуры – в части культурно-досуговых учреждений (ДК) - обеспеченность существенно выше нормы; в части библиотек - обеспеченность также превышает нормативный уровень.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность крайне низкая и является намного ниже нормативного уровня.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией Полавского СП (п. Пола ул. Пионерская д.10, здание специализированное), двумя отделениями связи (п. Пола, ул. Пионерская, здание приспособленное; д. Новая Деревня, здание приспособленное.), сберегательной кассой (п. Пола, ул. Пионерская д.42, здание приспособленное) и опорным пунктом охраны порядка (п. Пола, ул. Пионерская д.25, здание приспособоленное).

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3. Современная архитектурно-планировочная организация территории

3.1. Расселение и система населенных мест

Полавское СП – муниципальное образование в Парфинском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — рабочий поселок Пола.

Анализируя сельское расселение Новгородской области, Парфинского МР и Полавского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица 15

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Парфинский МР | Полавское СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество НП Средняя численность населения НП, чел. | 5 450.0 652,4 191,1 12,0 202 3 229 3 726 175,1 | 159,112 15,715 - 9,88 3 5238 115 136,7 | 71,0 3 ,477 - 4,56 - 3 477 49 61,172 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Полавского СП в 139,6 раз выше, чем среднеобластная, и в 169,5 раз выше, чем в Парфинском МР.

3.2. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общее протяжение уличной сети – 23,15 км, из них с твердым покрытием, в том числе усовершенствованным 5 км.

Ширина проезжей части улично-дорожной сети – 6 м.

Основные автотранспортные направления на территории Полавского СП:

Областные:

- Пола-Ростани 26,56 км;

- Подлитовье-Парфино-Старая Русса-Пола-Лозницы 35,14 км;

Муниципальные:

- Большое Яблоново-Малый Заход 4,2 км;

- Большое Ладышкино – Малые Ловасицы 2,45 км.

Искусственные сооружения на улицах и дорогах отсутствуют.

В населенных пунктах организованы автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Водный транспорт отсутствует.

На железнодорожном транспорте имеется платформа – подъездной путь. Так же в п.Пола и ст.Беглово есть ж/д вокзалы.

3.3. Инженерная инфраструктура

3.3.1. Водоснабжение. Охрана источников питьевого водоснабжение

В состав Полавского сельского поселения входят п.Пола и 48 деревень.

Источниками водоснабжения потребителей п.Пола являются: открытый водозабор на река Пола, три артезианских скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения (ВОЗ) расположены в районе д. Борки. Вода от водозабора насосами насосной станцией I подъёма (НС-I) подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС), где происходит очистка и обеззараживание воды. Пройдя очистку на ВОС вода из резервуаров чистой воды (РЧВ) емкостью 2х750м3 насосами насосной станции II подъёма по трубопроводам подаётся в сеть хозяйственно - питьевого водопровода п.Пола. Часть населения поселка Пола пользуется водой из артезианских скважин №1268К, №1269, №1642, расположенных в районе ул.Павших Борцов, территории ПМК (д. М.Ладышкино). Из скважин вода насосами марки ЭЦВ 5-6,5-85 подается в гидроаккумулирующие баки емкостью по 500л каждый. Из гидроаккумулирующего бака вода подается в водопроводные сети поселка, далее потребителям. Система скважин закольцованная. На сети установлено 3 пожарных гидранта и 8 водоразборных колонок. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,5 км. Основная часть населения п.Пола имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения д.Новая Деревня, д.Васильевщина, д.Росино, д.Кузьминское, д.Ключи, д.Беглово, д.Дворец, д.Тополево, д.Турно, д.Малое Ладышкино являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Характеристика системы водоснабжения поселения приведена в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, или открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Пола Водозабор (в районе д.Борки) | - | - | 3/1 | N 1642 72м/160м³/ сут | Гидро-аккумулирующие баки 500 м³ | 5,50 | 8 |
|  |  |  |  |  | N 1269К 80м/695м³/ сут |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N 1268К 66м/669м³/ сут |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,2 тыс.м³/сут |  |  |  |
| 2 | д. Новая Деревня | - | - | 1/- | N 2009 85м/ 3,6м3/час | 1/-/- | 2,436 | 3 |
| 3 | д. Новая Деревня | - | - | 1/- | N 2315 87м/ 4,3м3/час | 1 /-/- | 2,365 | - |
| 4 | д. Васильев-щина | - | - | 1 /- | N 285 883м/ 34,56м3/сут | 1 /-/- | 1,222 | 2 |
| 5 | д. Росино | - | - | 1/- | N 1766 104м/ 3,6 м3/час | 1 /-/- | 1,766 | 3 |
| 6 | д.Кузьминское | - | 15/1 | 1/- | 88м/ 7,2м3/час | 2 | 3,377 | 1 |
| 7 | д.Ключи | - | 2/1 | 1/- | 2293 70м/ 0,8л/сек | 1/-/- | - | - |
| 8 | д. Беглово | - | 3/1 | 1/- | N 1779 90м/ 96,8м3/сут | 1/-/- | - | 1 |
| 9 | д. Дворец | - | 3 | 1/- | N 1076 110м/ 108м3/сут | 1/-/- | 2,286 | 2 |
| 10 | д. Тополево | - | - | 1/- | 72м/ 2,2 м3/час | 1/-/- | 2,500 | 4 |
| 11 | д.Турно | - | 6 | 1/- | N 312-76 75м/ 44м3/сут | 500л | 2,0 | 4 |
| 12 | д.Малое Ладышкино | - | 3 | 1/- | 78/- | 500л | 3,0 | 2 |

Территории первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима):

- артезианских скважин  не  организованы;

- открытого водозабора озеленена  и ограждена.

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни, расположенные в каждой из деревень и далее в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. В д.Кузьминское, д.Турно и д.Малое Ладышкино вместо водонапорных башен установлены гидроаккумулирующие баки. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 20,952 км. Пожарных гидрантов на сети нет. Основная часть населения имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах Полавского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Водопотребление существующей застройки по Полавскому сельскому поселению составляет 591,43м3/сут:

- на хозяйственно - бытовые нужды 417,93 м3/сут;

- на полив  173,50 м3/сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

-230 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с централизованным горячим водоснабжением.

-160 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению существующей застройки  приведены в таблице № 17.

Охрана источников питьевого водоснабжения.

Подземный источник водоснабжения.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Парфинского  района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются следующие мероприятия:

- регулирование отведения территорий для размещения населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени  опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Поверхностный источник водоснабжения

Для берегового водозабора установлены границы:

Первого пояса зоны санитарной  охраны:

- вверх по течению – 200м

- вниз по течению - 100м

- по прилегающему к водозабору берегу - 100м от уреза воды при летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 50м от уреза воды при летне-осенней межени.

- Второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

- вверх по течению, включая притоки - исходя из скорости течения воды, усреднённой по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95% обеспеченности не менее 3 сут. для климатического района II В;

- вниз по течению – не менее 250м;

- боковые границы – на расстоянии от уреза воды при летне - осенней межени при равнинном рельефе -500м.

Третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения  должны быть:

вверх и вниз по течению водотока такими же, как и для второго пояса;

боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5км от водотока.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны согласно СНиП 2.04..02-84*

и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков»

- предприятий, зданий и сооружений» предусматриваются следующие мероприятия:

- территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, ограждена и озеленена;

- высота ограждения должна быть не более 2,0м;

- тип ограждения – колючая проволока.

Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозионное покрытие.

Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги.

Граница акватории первого пояса зоны обеспечиваются предупредительными наземными знаками и буями.

Над затопленными водоприёмниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока должны устанавливаться буи с освещением.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

- На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- благоустраивать  промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязнённых поверхностных сточных  вод и др.;

- принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоёмы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

- На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные  мероприятия  аналогичные второму поясу зоны поверхностного источника водоснабжения.

- На территории первого пояса зоны:

- запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно  не связанные  с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- запрещается выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учётом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот.

- должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

- допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

- Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

- запрещается добыча песка и гравия из водотока, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300м расположение пастбищ

- На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные  мероприятия  аналогичные второму поясу зоны поверхностного источника водоснабжения. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м;

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно - защитных полос водоводов.

- Водопотребление Полавского сельского поселения                                                                                                Таблица №17

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Полавское сельское поселение - Существующее положение. - п. Пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 0,653 | - 160 | - 104,48 | - 1,20 | - 125,38 | - 1,20 | - 2,32 | - 2,78 | - 14,54 | - 4,04 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и с централизованным горячим водоснабжением. | - 0,396 | - 230 | - 91,08 | - 1,20 | - 109,30 | - 1,20 | - 2,76 | - 3,31 | - 15,08 | - 4,19 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 1,241 | - 50 | - 62,05 | - 1,20 | - 74,46 | - 1,20 | - 1,90 | - 2,28 | - 7,07 | - 1,96 |
| - 4.Итого по поз.1-3 | - 2,290 |  | - 257,61 |  | - 309,14 |  |  |  | - 36,69 | - 10,19 |
| - 5.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 25,76 | - - | - 30,91 | - - | - - | - - | - 3,67 | - 1,02 |
| - 6.Итого с неучтенными |  |  | - 283,37 | - - | - 340,05 | - - | - - | - - | - 40,36 | - 11,21 |
| - 7. Полив: | - 2,290 | - 50 | - 114,50 | - - | - 114,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 2,290 |  | - 397,87 | - - | - 454,55 | - - | - - | - - | - 40,36 | - 11,21 |
| - Остальные деревни поселения ( существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,180 | - 50 | - 59,00 | - 1,20 | - 70,8 | - 1,20 | - 1,93 | - 2,32 | - 6,83 | - 1,90 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 5,90 | - - | - 7,08 | - - | - - | - - | - 0,68 | - 0,19 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 64,90 | - - | - 77,88 | - - | - - | - - | - 7,51 | - 2,09 |
| - 4. Полив: | - 1,180 | - 50 | - 59,00 | - - | - 59,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,180 |  | - 123,90 | - - | - 136,88 | - - | - - | - - | - 7,51 | - 2,09 |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды по Полавскому сельскому поселению (существующая застройка): | - 3,470 |  | - 348,27 | - - | - 417,93 | - - | - - | - - | - 47,87 | - 13,30 |
| - Всего на полив: | - 3,470 | - 50 | - 173,50 | - - | - 173,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего c поливом по Полавскому сельскому поселению (существующая застройка): | - 3,470 |  | - 521,77 | - - | - 591,43 | - - | - - | - - | - 47,87 | - 13,30 |

3.3.2. Водоотведение

В состав Полавского сельского поселения входят 49 деревень.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественно- административных зданий п. Пола самотеком по закрытой системе канализации поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС), расположенной на  ул. Парковая.  Сточные воды от КНС по напорному коллектору, протяженностью 1,3км сбрасываются  на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в д. Сельцо. В состав  биологических очистных сооружений  входят: блок аэротенков,  аэрируемые пруды, не аэрируемые  пруды, здание фильтров, контактные колодцы, компрессорная, хлораторная,  внутриплощадочная  КНС, иловые карты. После очистки и обеззараживания  сточные воды сбрасываются в р. Лоринку. Производительность очистных сооружений 700 м3/сут.

В остальных населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно - бытовой канализации отсутствует. Жилые дома частного сектора и административно- бытовые здания оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы или резервуарами – накопителями. Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на биологические очистные сооружения д. Сельцо.

- Водоотведение от существующей застройки поселения составляет 322,68 м3/ сут. Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице №18.

- Водоотведение Полавского сельского поселения                                                                         Таблица №18

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Полавское сельское поселение. - Существующее положение. - п. Пола |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 0,653 | - 160 | - 104,48 | - 1,2 | - 125,38 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и с централизованным горячим водоснабжением. | - 0,396 | - 230 | - 91,08 | - 1,2 | - 109,30 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 1,241 | - 25 | - 31,03 | - 1,2 | - 37,23 |
| - 4.Итого по поз: 1-3 |  |  | - 226,59 |  | - 271,91 |
| - 5.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 11,33 |  | - 13,60 |
| - Всего с неучтенными: | - 2,290 | - - | - 237,92 | - - | - 285,51 |
| - Остальные деревни поселения (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,180 | - 25 | - 29,50 | - 1,2 | - 35,40 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 1,48 | - - | - 1,77 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,180 | - - | - 30,98 | - - | - 37,17 |
| - Всего на хоз.-бытовые нужды по Полавскому сельскому поселению (существующая застройка): | - 3,470 | - - | - 268,90 | - - | - 322,68 |

3.3.3. Электроснабжение

Электроснабжение Полавского сельского поселения производится от сетей Парфинского РЭС производственного отделения «Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Полавское сельское поселение:

1. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Пола – 1735 кВА.

Мощность трансформаторых подстанций, находящихся на балансе абонентов – 500 кВА.

2. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пола» находится на балансе ОАО «Новгородские областные электрические сети» «Новгородоблэнерго».

Суммарная мощность трансформаторых подстанций, питающих населенный пункт Пола – 850 кВА.

3. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторых подстанций, питающих населенные пункты: Пола, Ладышкино, Щечково, Бычково, Дубки, Ловасицы – 683 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 583 кВА.

4. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Сельцо, Выползово, Толокнянец, Яблоново, Большой Заход, Малый Заход, Козино, Дворец, Рябчиково, Преслянка, Лоринка – 966 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов  – 410 кВА.

5. Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Обша, Беглово – 160 кВА.

Суммарная мощность трансформаторов базовых станций сотовой связи – 24 кВА.

6. Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Тополево, Новая Деревня – 440 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 100 кВА.

7. Линия ВЛ-10 кВ Л-9 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Борки, Березка, Ярцево, Кошелево, Чапово – 400 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов  – 820 кВА.

8. Линия ВЛ-10 кВ Л-10 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Пола – 410 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 250 кВА.

9. Линия ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Пола - 100 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 410 кВА.

10. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Новая Деревня» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Росино, Степаново, Городок – 200 кВА.

11. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Новая Деревня» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Кузьминское –420 кВА.

12. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Новая Деревня» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Новая Деревня, Васильевщина, Большие Роги – 1400 кВА.

13. Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Новая Деревня» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Новая Деревня – 160 кВА.

14. Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Новая Деревня» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенный пункт Новая Деревня – 570 кВА.

Линии, питающие Полавское сельское поселение выполнены проводами АС-50, АС-35, которые соответствуют нормам и  проводами Ап50, Ан-35, АС-25, ПС-25, которые должны заменяться на провода АС-50, АС-35 или СИП-3 соответствующих сечений.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу:

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Пола» 8 тр-ров к=0,8 | 1388 |
| 2 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пола» 4 тр-ра к=0,85 | 722 |
| 3 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Пола» 13 тр-ров к=0,75 | 949 |
| 4 | Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Пола» 14 тр-ров к=0,75 | 844 |
| 5 | Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Пола» 4 тр-ра к=0,85 | 156 |
| 6 | Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Пола» 4 тр-ра к=0,85 | 459 |
| 7 | Линия ВЛ-10 кВ Л-9 ПС «Пола» 8 тр-ров к=0,8 | 976 |
| 8 | Линия ВЛ-10 кВ Л-10 ПС «Пола» 4 тр-ра к=0,85 | 561 |
| 9 | Линия ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Пола» 4 тр-ра к=0,85 | 433 |
| 10 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Новая Деревня» 3тр-ра к=0,85 | 170 |
| 11 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Новая Деревня» 3 тр-ра к=0,85 | 357 |
| 12 | Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Новая Деревня» 5 тр-ра к=0,85 | 1224 |
| 13 | Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Новая Деревня» 1 тр-р к=1 | 160 |
| 14 | Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Новая Деревня» 3 тр-ра к=0,85 | 484 |
|  | ИТОГО: | 8883 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка | 1770 |

3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение Полавского сельского поселения в настоящее время частично выполнено централизованное - от 4-х котельных на газовом топливе.

Деревню Новая Деревня снабжают теплом две котельные производительностью по 0.45 Гкал/час с котлами КВС-045.

Поселок Пола отапливают две котельные:

- № 1 – производительностью - 6.5 Гкал/час;

- № 2 - производительностью – 1.0 Гкал/час.

Централизованным теплоснабжением в п. Пола обеспечиваются жилые дома, торговые павильоны и школа ,в д.Новая Деревня –жилые дома, здание школы ,сельский дом культуры.

Остальная жилая застройка Полавского сельского поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов на твердом топливе.

3.3.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок (пищеприготовление) и централизованно - природным газом. Природный газ от магистрального газопровода (5.4МПа) поступает через газопровод-отвод на ГРС Пола и далее газ среднего давления (0.3МПа) подается к ПРГ п.Пола. После ПРГ газ низкого давления доставляется потребителям. Природный газ поступает к ГРУ котельных  в п.Пола и д.Новая Деревня. В настоящий момент газифицировано 9 частных домов, 40 - 2-х квартирных домов, 7 - 4-х квартирных домов и 18 многоквартирных (более 4-х квартир). Всего в поселении установлено 462 газовые плиты и 106 котлов.

Сжиженный газ поставляется ОАО «Новгородоблгаз» в баллонах на нужды пищеприготовления.

3.3.6. Связь

В поселении имеются телефонная сеть протяженностью 6,09км, в том числе надземная – 6,0км, волоконно-оптическая линия связи протяженностью 0,672км.

В п.Пола на ул.Пионерской расположены антенно-мачтовые сооружения (АМС) сотовой связи фирм Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2.

Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – 30%.

Охват населения телевизионным вещанием – 100%.

Проводная радиосеть находится в неработающем состоянии, радиовещание отсутствует.

В поселении имеются четыре почтовых отделения:

- п.Пола, ул.Пионерская, д.42;

- д.Б.Яблоново;

- д.Н.Деревня, ул.Центральная, д.10;

- д.Кузьминское.

4. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На территории Полавского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

На территорию Полавского сельского поселения разработан паспорт безопасности, который согласован с ГУ МЧС России по Новгородской области.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера:

-риски возникновения ЧС техногенного характера:

- на транспорте:

- автомобильном,

- железнодорожном,

- трубопроводном .

- риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

  - риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

  - риски возникновения аварий на электросетях;

  - риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

- риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

- риски возникновения аварий на транспорте :

- автомобильном – возможны, по территории района проходят дороги межмуниципального значения, дороги местного значения. Перевозятся пожаро-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- железнодорожном – возможны, по территории района проходит участок железной дороги от узловой станции Бологое до узловой станции Дно, перевозятся пожаро-взрывоопасные грузы и химические вещества.

- трубопроводном – возможны, по территории района проходит магистральный газопровод Ø1020мм Валдай-Псков-Рига. В районе п.Пола размещена газораспределительная станция с одоризацией газа этилмеркантаном.

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны, на территории поселения имеются котельные, ГРП, распределительные газовые и тепловые сети, водозаборные сооружения, очистные сооружения хоз-фекальных стоков.

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, на территории имеются объекты энергообеспечения: воздушные линии электропередач АО «Новгородэнерго». ВЛ - 35кВ,110кВ,10кВ,0.4кВ; электроподстанции ПС «Пола», ПС «Новая деревня», трансформаторные подстанции потребителей.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, лесной фонд составляет 71,2 % территории поселения.

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности при планировании Полавского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента должны разрабатываться проекты планировки населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий т.д.

На территории Полавского СП должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, пожарные водоемы, пруды и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем и средств, предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другое); содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период пожарной опасности.

Существующее положение по пожаротушению населенных пунктов поселения

Расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении при числе жителей  от 1 до 5 тыс.  составляет 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение  10 л/сек.

Пожаротушение населенных пунктов Полавского сельского поселения осуществляется из пожарных водоемов, водных объектов, прудов и т.д. Водные источники пожаротушения сведены в таблицу № 19.

Таблица №19

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источников: река, ручей, озеро, пруд, пожарный резервуар, пожарные гидранты | Объем м3 (пруд, резерву-ар) | Вид покрытия подъезда, наличие разворотной площадки | Доступ-ность подъез- да в течение года | Рассто-яние до ближай-шей заст-ройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Пола, ул..Мира д.8 | Пожарный водоем | 40 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 10 |
| 2 | п.Пола, ул. Наманганс-кая д.12 | Пожарный водоем | 50 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 50 |
| 3 | п.Пола, ул.Каштановая д,6 кв.7 | Пожарный водоём | 50 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 10 |
| 4 | п.Пола, ул. Лени Голикова д.16 | Пожарный водоем | 35 | перекрытие отсутствует, имеется | Имеется | 10 |
| 5 | п.Пола, ул.Комсомоль-ская д.8 | Пожарный водоем | 75 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 10 |
| 6 | п. Пола, пер.Строительный д.11 | Пожарный водоем, река Пола | 60 | Деревянное перекрытие, имеется | Имеется | 20 |
| 7 | п. Пола, ул. Пионерская д.15 | Пожарный водоем | 50 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 50 |
| 8 | п. Пола, ул. Пионерская д.25 | копань | 60 | Отсутствует имеется | Имеется | 40 |
| 9 | п. Пола, ул. Парковая д.9 | Пожарный водоем | 120 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 100 |
| 10 | п. Пола, ул. Пионерская д.35б | Пожарный водоем | 25 | Бетонные плиты, нет подъезда | Имеется | 200 |
| 11 | п. Пола, ул. Советская д.33 | Пожарный водоем | 60 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 50 |
| 12 | п. Пола, ул. Мира, д.12 | Пожарный водоем | 50 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 20 |
| 13 | п. Пола, ул. Зелёная д.5а | Пожарный водоем | 25 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 50 |
| 14 | п. Пола, ул. Пионерская д.23 | Пожарный водоем | 50 | Нет перекрытия, подъезда имеется | Имеется | 30 |
| 15 | п. Пола, ул. Мира, д.15б | Пожарный водоем | 75 | Бетонные плиты, имеется | Имеется | 50 |
| 16 | п. Пола, ул. Павших Борцов д.28 | Пожарный водоем | 60 | Нет перекрытия, нет подъезда | Имеется | 30 |
| 17 | п. Пола, ул. Бр. Ивановых д.23 | Пожарный водоем | 50 | Деревянное нет | Имеется | 10 |
| 18 | п. Пола, ул. Пионерская д.46а | Пожарный гидрант | - | Имеется | Имеется | 10 |
| 19 | п. Пола, ул. Ташкенская д.2 | Пожарный гидрант, р.Пола | - | Имеется | Имеется | 10 |
| 20 | п. Пола, ул. Наманганская д.1 | Пожарный гидрант, р.Пола | - | Имеется | Имеется | 10 |
| 21 | д. Малое Ладышкино | Пожарный водоём, р.Лоринка | 50 | Нет перекрытия, имеется | Нет | - |
| 22 | д. Турно ул.Центральная | Копань, р.Пола и р. Лоринка | 50 | Нет перекрытия, имеется | Имеется | 15 |
| 23 | д. Новая Деревня ул. Черемушковая | Водоисточник (цистерна) | 15,7 | Имеется | Имеется | 30 |
| 24 | д. Новая Деревня ул. Черемушковая | Копань | 24 | Имеется | Имеется | 100 |
| 25 | д. Новая Деревня ул. Парковая | Копань | 24 | Имеется | Имеется | 50 |
| 26 | д. Новая Деревня ул. Центральная | Ручей “ Объезжий” | 36 | Имеется | Имеется | 50 |
| 27 | д. Новая Деревня пер. Школьный | Копань | 90 | Имеется | Имеется | 20 |
| 28 | д. Новая Деревня | Водоисточник (цистерна) 4шт. | 112 | Имеется | Имеется | 20 |
| 29 | д. Новая Деревня | Пожарный водоем | 250 | Имеется | Имеется | 20 |
| 30 | д. Новая Деревня ул. Рабочая | Копань | 13,5 | Имеется | Имеется | 20 |
| 31 | д. Новая Деревня ул. Рабочая д.7 | Пожарный гидрант 2шт. | - | Имеется | Имеется | в подвале дома |
| 32 | д. Новая Деревня | МТФ- пожарный гидрант | - | - | Имеется | 50 |
| 33 | д. Новая Деревня ул. Песочная | Водоисточник (цистерна) | 25 | Имеется | Имеется | 20 |
| 34 | д. Васильевщина | Копань | 45 | Имеется | Имеется | 80 |
| 35 | д. Васильевщина | “ воронка” | 45 | Имеется | Имеется | 80 |
| 36 | д. Россино | Копань | 24 | Имеется | Имеется | 50 |
| 37 | д. Кузьминское | 2- пожарных водоёма, 9- копаней, 13-колодцев, р.Лоринка | - | Имеется | Имеется | - |
| 38 | д. Ключи | 2- копани, 3- колодца, 2-ручья | - | Имеется | Имеется | - |
| 39 | д. Пожалеево | 3- колодца, 2-ручья | - | Имеется | Имеется | - |
| 40 | д. Беглово | 5- копаней, 4- колодца, Р.Возгрянка | - | Имеется | Имеется | - |
| 41 | д.Станция Беглово | 6- копаней, 2- колодца | - | Имеется | Имеется | - |

В остальных населенных пунктах источников пожаротушения не имеется и с численностью населения до 50 человек  не требуется (СП 8.131 30.2009). В п.Пола расположено пожарное депо (ПЧ-35). В ПЧ-35 имеются 2 пожарные машины.

Проектное положение по пожаротушения населенных пунктов поселения

Расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении при числе жителей от 5 до 10 тыс. составляет 1 пожар с расходом  воды  на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Существующие источники пожаротушения сохраняются.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых территориях предусматривается строительство пожарных гидрантов на сетях водопровода, пожарных водоёмов, резервуаров, пирсов на водных объектах с подъездами и разворотными площадками размером 12х12м м с твердым покрытием, радиус действия источников пожаротушения 150-200м от обслуживаемых зданий. Места расположения проектируемых источников пожаротушения решаются на следующих стадиях проектирования (проект планировки, рабочее проектирование). В д. Новая Деревня предусматривается создание  подразделения муниципальной пожарной охраны (пожарная часть).

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию.

Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Полавского СП относятся:

-Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения населенного пункта;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании (пункт 6, стр. 32).

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Полавского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Полавского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Полавского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Полавского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6. Цели и задачи территориального планирования Полавского СП

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Полавского СП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного и ландшафтного своеобразия территории СП;

- обеспечение эффективного использования территории СП и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие населенного пункта на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенном пункте объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения городского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- развитие рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и населенного пункта, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения и охраны окружающей среды.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Полавского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

7.1. Принципы территориального планирования

В Генплане Полавского СП выделены следующие территориально-функциональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- жилые зоны (земли сельских населенных пунктов),

в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона среднеэтажной смешанной жилой застройки (от 2 до 5 этажей);

- общественно-деловая зона;

- зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны);

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,

в том числе:

- зона автомобильного транспорта;

- зона земель лесного фонда;

- зона земель водного фонда;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Кладбища, расположенные в д.Налючи, д.Лебедское, д.Кузьминское, планируется закрыть, поскольку они расположены в водоохраной зоне.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.3), население Полавского СП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2 819 и 3 242 человек.

Изменяются площади населенных пунктов:

-  д. Пожалеево с 13,0 га до 27,9 га (прирост – 14,9га);

-  д. Беглово с 24,0 га до 41,1 га (прирост – 17,1га);

-  п. Пола с 273,0 га до 296,1 га (прирост – 23,1га);

-  д. Большая Обша с 16,0 га до 20,2га (прирост – 4,2га);

-  д. Малая Обша с 4,0 га до 32,5 га (прирост – 28,5га);

-  д. Турно с 29,0 га до 63,8 га (прирост – 34,8га);

-  д. Большое Ладышкино с 15,0 га до 39,9 га (прирост – 24,9га);

-  д. Большой Заход с 23,0 га до 27,8 га (прирост – 4,8га);

-  д. Большой Толокнянец с 10,2 га до 14,9 га (прирост – 4,7га);

-  д. Преслянка с 10,4 га до 12,9 га (прирост – 2,5га);

-  д. Барышово с 21,0 га до 27,7 га (прирост – 6,7га);

-  д. Бычково с 12,0 га до 14,2 га (прирост – 2,2га);

-  д. Замошка с 6,0 га до 8,1 га (прирост – 2,1га);

-  д. Большие Роги с 16,0 га до 35,7 га (прирост – 19,7га);

-  д. Большое Степаново с 8,0 га до 17,7 га (прирост – 9,7га);

-  д. Васильевщина с 24,0 га до 30,6 га (прирост – 6,6га);

-  д. Городок с 9,0 га до 12,7 га (прирост – 3,7га);

-  д. Малое Степаново с 4,0 га до 6,1 га (прирост – 2,1га);

-  д. Новая Деревня с 80,0 га до 120,1 га (прирост – 40,1га);

-  д. Кузьминское с 40,0 га до 98,4 га (прирост – 58,4га);

-  д. Ключи с 18,0 га до 41,9 га (прирост – 23,9га);

-  д. Малый Калинец с 16,0 га до 18,7 га (прирост – 2,7 га)

Территории населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок увеличиваются на 334,7 га.

Территории населенных пунктов остаются в существующих границах:

-  д. Станция Беглово - 20,0га;

-  д. Борки - 42,0га;

-  д. Выползово - 7,0га;

-  д. Дубки – 25,0га;

-  д. Малое Ладышкино - 12,0га;

-  д. Большие Ловасицы - 4,0га;

-  д. Чапово - 11,0га;

-  д. Ярцево - 10,0га;

-  д. Васильково - 7,8га;

- д. Малый Заход - 13,7га;

- д. Малый Толокнянец - 5,5га;

-  д. Козино - 20,4га;

-  д. Лоринка - 15,0;

-  д. Рябчиково - 3,7га;

-  д. Щечково - 34,0га;

-  д. Средняя Обша – 6га;

-  д. Лебедское - 7,7га;

-  д. Малое Яблоново - 8,8га;

-  д. Налючи - 19,0га;

-  д. Тополёво – 28,0га;

-  д. Сельцо – 44,0га;

-  д. Малые Ловасицы - 16,0га;

-  д. Берёзка – 11,0га;

-  д. Кошелёво – 14,0га;

-  д. Большое Яблоново – 29,0га;

-  д. Дворец – 18,4га;

-  д. Росино – 27,0га

Новые площади НП Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства домов средней этажности и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения НП в 24,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 39,00 кв.м/чел. на расчетный срок. Кроме того, на новых территориях населенных пунктов предусматриваются крупные производственные зоны.

Развитие п. Пола необходимо в связи с тем, что он является центром сельского поселения, а, следовательно, и крупнейшим производственным центром Полавского СП. При увеличении рабочих мест появляется необходимость обеспечении населения жильем. Предполагается, что население будет приезжать для постоянной работы или работы вахтовым методом на новых предприятиях из других населенных пунктов Полавского СП.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что НП должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения.

На расчетный срок реализации Генплана планируется строительство межпоселковых сетей природного газа.

7.2. Население (демографическая ситуация)

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целепо0лагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию.

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Парфинского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в сельских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Полавскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 3242 чел., а на расчетный срок - до 2819 чел. (таблица 20). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 20 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Полавское СП | 3 477 | 3 242 | 2 819 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 21).

Таблица 21 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 3 477 | 100,0 | 3 242 | 100,0 | 2 819 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 157 | 4,5 | 146 | 4,5 | 170 | 6,0 |
| Дети 7-15 лет | 406 | 11,7 | 379 | 11,7 | 371 | 13,2 |
| Трудоспособного возраста | 1 902 | 54,7 | 1 611 | 49,7 | 1 373 | 48,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 1 012 | 29,1 | 1 106 | 34,1 | 905 | 32,1 |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Полавском СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

В Новгородской области, в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Полавского СП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 24 м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 77 809,6 м2 общей площади.  К  расчетному сроку проектная жилищная обеспеченность составляет 39 м2, т.е. необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 109948,4 м2, а значит существующее положение удовлетворяет будущим требованиям.

Следовательно, (и в Парфинском районе, и в Полавском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Парфинском районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Полавского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 22.

Таблица 22 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3 477 | 3 242 | 2 819 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 24,0 | 39,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 129 974,7 | 77 809,6 | 109 948,4 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | - |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 37,4 | - | - |

7.4. Социальное обслуживание населения

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 102 | 119 | 119 | 119 | - | - | Сохраняемые: АМДОУ "Детский сад п. Пола", фактическая вместимость - 107 мест; здание специализированное в хорошем состоянии; Детское дошкольное учреждение (при МОУ ООШ д. Новая Деревня), фактическая вместимость - 12 мест; здание приспособленное в хорошем состоянии. |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 379 | 371 | 309 | 309 | 70 | - | Сохраняемые: Филиалы МОУ Средняя общеобразовательная школа п. Пола (ул. Советская, д.33), фактическая вместимость - 186 мест; здание специализированное в хорошем состоянии и Средняя общеобразовательная школа п. Пола (ул. Мира, д.12), фактическая вместимость - 89 мест; здание приспособленное в хорошем состоянии; МОУ Основная общеобразовательная школа МОУ ООШ д. Новая Деревня, фактическая вместимость - 34 мест; здание специализированное в хорошем состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 38 | 37 | 50 | 50 | - | - | Сохраняемые: Филиалы "Детской школы искусств" п. Пола на ул. Пионерской, д.10 (нормативная вместимость - 30, здание приспособленное в хорошем состоянии) и на ул. Советской, д.5 (нормативная вместимость - 20, здание приспособленное в хорошем состоянии). |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 58 | 51 | 40 | 40 | 18 | - | Сохраняемые: Филиалы Парфинской ЦРБ: Налючский Фельдшерско-акушерский пункт (д. Новая Деревня), 12 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Росинский фельдшерско-акушерский пункт (д. Росино), 16 посещ./смена, здание приспособленное в хорошем состоянии. ФАПы: Кузьминский ФАП (д. Кузьминское д.23 кв.2), 7 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Дворецкий ФАП (д.Б.Яблоново д.7), 5 посещ./смена, здание приспособленное в плохом состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | Сохраняемые: Полавская районная больница (п. Пола, ул. Пионерская д.25), 5 коек, здание приспособленное в плохом состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 28 | 24 | 10 | 10 | 18 | - | Сохраняемые: Полавская районная больница (п. Пола, ул. Пионерская д.25), 10 коек, здание приспособленное в плохом состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: п. Пола на ул. Пионерской, д. 42, здание приспособленное. |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1135 | 987 | 458 | 458 | 677 | - | Сохраняемые: МОУ СОШ п. Пола: Спортивный зал (ул. Советская, д.33) - 250 м2 (состояние хорошее); Спортивный зал (ул. Мира, д.12) - 64 м2; МОУ ООШ д. Новая Деревня: Спортивный зал - 144 м2, приспособленное помещение (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 29178,6 | 25372,7 | 800,0 | 800,0 | 28379 | - | Сохраняемые: Спортивная площадка МОУ ООШ д.Новая Деревня - 800 м2 (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 243 | 211 | - | - | 243 | - | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 324 | 282 | 685 | 685 | - | - | Сохраняемые: Муниципальное учреждение культуры межпоселенческий культурно досуговый центр: филиал Новодеревенский (д. Новая Деревня), кол-во мест в зале - 250, здание специализированное в хорошем состоянии; Филиал Полавский дом ремесел и фольклора (п. Пола, ул.Советская, д.5), кол-во мест в зале - 60, здание приспособленное в удовлетворительном состоянии; Филиал Полавский ДК (п. Пола, ул.Пионерская, д.40), кол-во мест в зале - 350, здание специализированное в удовлетворительном состоянии. Сельский клуб д. Кузьминское, кол-во мест в зале - 25, здание в аварийном состоянии. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 16210 | 14096 | 40332 | 40332 | - | - | Сохраняемые: Муниципальное учреждение культуры межпоселенческой централизованной библиотечной системы: Новодеревенский сельский филиал (д. Новая Деревня), 8709 ед.хр./8 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Росинский сельский филиал (д. Росино), 2416 ед.хр./3 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Полавский сельский филиал №1 (п. Пола), 15348 ед.хр./15 посад. места, здание специализированное в хорошем состоянии; Полавский детский филиал (п. Пола), 8396 ед.хр./15 посад. места, здание специализированное в хорошем состоянии; Кузьминский сельский филиал №3 (д. Кузьминское), 5463 ед.хр., здание приспособленное в хорошем состоянии; |
|  | мест | 13 | 11 | 41 | 41 | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 23 | 20 | 30 | 30 | - | - | Сохраняемые: п. Пола, ул. Набережная, кол-во мест - 30, состояние плохое, ведомственная принадлежность - адм. Полавского сельского поселения. |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: п. Пола ул. Пионерская д.10, здание специализированное. |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: п. Пола, ул. Пионерская д.42, здание приспособленное. |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: п. Пола, ул. Пионерская, здание приспособленное; д. Новая Деревня, здание приспособленное. |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: п. Пола, ул. Пионерская д.25, здание приспособленное. |

7.5. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

7.5.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Полавскому сельскому поселения составляет 5020,96 м3/сут

- в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 823,46 м3/сут.

- на полив  257,50  м3/сут

- производственные нужды 3940,00  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

- 125 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом  и  канализацией.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждении.

- 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению проектируемой застройки приведены в таблице № 23.

- Источниками водоснабжения потребителей существующей застройки п.Пола являются: существующий открытый водозабор на реке Пола, существующие скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

- Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно - питьевого водоснабжения существующей застройки предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

- - реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных очистных сооружений по мере необходимости.

- Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки деревень: Новая Деревня, Кузьминское, Ключи, Малое Ладышкино и Турно являются существующие и  проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно - питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

- - строительство новых артезианских скважин, водопроводных сетей, водонапорных башен или резервуаров чистой воды.

- Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки деревень: Беглово, Дворец, Тополёво и Большое Ладышкино являются существующие скважины, шахтные колодцы общего и частного пользования и проектируемые индивидуальные скважин.

- Водоснабжение потребителей проектируемой и существующей застройки д.Пожалеево и д.Малая Обша предусматривается из проектируемых скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования. В данных деревнях, на территории проектируемой застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода насосами подается в водонапорную башню, откуда под давлением, созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данного населенного пункта.

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Полавского сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Источником водоснабжения потребителей размещаемых на инвестиционных площадках, расположенных в п.Пола и деревнях: Козино, Бол. Толокнянец, Сельцо, Малое Ладышкино, Дубки, Борки, Большие Роги, Сред.Обша, Беглово, Тополёво, Преслянка, Дворец, Большое Яблоново являются проектируемые артезианские скважины, расположенные на территории этих площадок или от проектируемых скважин населенных пунктов.

- Месторасположение, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования (проект планировки, рабочее проектирование).

- При этом необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой застройки и инвестиционных площадок возможно осуществлять из скважин и колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (ёмкость бака от 9 до 25 литров). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

Водоотведение

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Полавскому сельскому  поселению на расчётный срок   составляет  1008,03 м3/сут.

- в том числе бытовые стоки 730,03 м3/сут

- производственные стоки  278,00 м3/сут

Все расходы по водоотведению по данному поселению на расчетный срок   приведены в таблице № 24.

Отведение сточных вод от существующей застройки п.Пола предусматриваются на  существующие биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в районе д.Сельцо, надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и резервуары- накопители, с последующим вывозом стоков на БОС д.Сельцо. Для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения предусматривается:

- реконструкция существующих сетей хозяйственно- бытовой канализации при необходимости;

- реконструкция  канализационных насосных станции (КНС) и биологических очистных сооружений;

Сточные воды от существующей и проектируемой застройки д. Сельцо по  проектируемым сетям хозяйственно-бытовой канализации отводятся  на существующие биологические очистные сооружения в д.Сельцо. При необходимости предусматривается строительство КНС на проектируемых  сетях канализации.

Сточные воды от существующей и проектируемой застройки д.Малая Обша по проектируемым сетям отводятся в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции с последующим сбросом стоков в существующую КНС, расположенную в п.Пола.

- Проектом предусматривается строительство единой централизованной системы хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой  (БОС) на группу населённых пунктов: д.Кузьминское, д.Пожалеево, д.Ключи и локальные очистные сооружения на один населенный пункт: д. Турно и д. Новая Деревня. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются канализационные насосные станции (КНС). Канализование существующей усадебной застройки указанных населённых пунктов частично сохраняется в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва. В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно- аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовываются с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Парфинского района. Подсушенный активный ил может использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений. Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования (проект планировки, рабочее проектирование).

- Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

- В остальных населенных пунктах Полавского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения или на существующие очистные сооружения п. Пола сохраняется. Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование   следует выполнять   на индивидуальные локальные очистные сооружения (ЛОС) на каждый дом или  группу домов или  в резервуары - накопители с вывозом стоков на БОС п. Пола  или на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения.

- Сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных рядом с деревнями:Козино, Большой Толокнянец, Сельцо, Малое Ладышкино, Средняя Обша, Дубки, Борки, Большие Роги, Беглово, Топалёво, Преслянка, Дворец и Большое Яблоново отводятся на локальные очистные сооружения (ЛОС), располагаемые на территории этих  площадок.

- Сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных рядом с п.Пола и рядом с д.Сельцо отводятся в существующие и проектируемые сети хозяйственно – бытовой канализации данных населённых пунктов.

- Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модельного ряда “ Топас” производительностью от 1 до 24м3/сут.

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов,  так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования (проект планировки, рабочее проектирование).

- Водопотребление Полавского сельского поселения                                                                                                    Таблица №23

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Полавское сельское поселение. На расчетный срок - (существующая застройка) - п. Пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 0,530 | - 160 | - 84,80 | - 1,2 | - 101,76 | - 1,20 | - 2,50 | - 3,00 | - 12,72 | - 3,53 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и с централизованным горячим водоснабжением. | - 0,321 | - 230 | - 73,83 | - 1,2 | - 88,60 | - 1,20 | - 3,00 | - 3,60 | - 13,29 | - 3,69 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 1,006 | - 50 | - 50,30 | - 1,2 | - 60,36 | - 1,20 | - 2,00 | - 2,40 | - 6,04 | - 1,68 |
| - 4.Итого по поз.1-3 | - 1,857 |  | - 208,93 |  | - 250,72 |  |  |  | - 32,05 | - 8,90 |
| - 5.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 20,89 | - - | - 25,07 | - - | - - | - - | - 3,20 | - 0,89 |
| - 6.Итого с неучтенными |  |  | - 229,82 | - - | - 275,79 | - - | - - | - - | - 35,26 | - 9,79 |
| - 7. Полив: | - 1,857 | - 50 | - 92,85 | - - | - 92,85 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,857 |  | - 322,67 | - - | - 368,64 | - - | - - | - - | - 35,26 | - 9,79 |
| - Деревни: Кузьминское, Ключи, Пожалеево, Сельцо, Турно, Новая Деревня ( существующая застройка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 0,186 | - 160 | - 29,76 | - 1,2 | - 35,71 | - 1,20 | - 3,64 | - 4,37 | - 6,50 | - 1,81 |
| - 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,432 | - 50 | - 21,60 | - 1,20 | - 25,92 | - 1,20 | - 2,71 | - 3,25 | - 3,51 | - 0,98 |
| - 3.Итого по по поз.1-2 |  |  | - 51,36 | - - | - 61,63 | - - | - - | - - | - 10,01 | - 2,79 |
| - 4. Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 5,14 | - - | - 6,16 | - - | - - | - - | - 1,00 | - 0,28 |
| - 5. Итого с неучтенными |  |  | - 56,50 | - - | - 67,79 | - - | - - | - - | - 11,01 | - 3,07 |
| - 6. Полив: | - 0,618 | - 50 | - 30,90 | - - | - 30,90 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,618 |  | - 87,40 | - - | - 98,69 | - - | - - | - - | - 11,01 | - 3,07 |
| - Остальные деревни поселения ( существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,340 | - 50 | - 17,00 | - 1,20 | - 20,40 | - 1,20 | - 2,90 | - 3,48 | - 2,96 | - 0,82 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 1,70 | - - | - 2,04 | - - | - - | - - | - 0,30 | - 0,08 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 18,70 | - - | - 22,44 | - - | - - | - - | - 3,26 | - 0,90 |
| - 4. Полив: | - 0,340 | - 50 | - 17,00 | - - | - 17,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом | - 0,340 |  | - 35,70 | - - | - 39,44 | - - | - - | - - | - 3,26 | - 0,90 |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды по Полавскому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка): | - 2,815 |  | - 304,72 | - - | - 366,02 | - - | - - | - - | - 49,53 | - 13,76 |
| - Всего на полив: | - 2,815 | - 50 | - 140,75 | - - | - 140,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего c поливом по Полавскому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка): | - 2,815 |  | - 445,47 | - - | - 506,77 | - - | - - | - - | - 49,53 | - 13,76 |
| - Полавское сельское поселение. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) - п.Пола и деревни: Кузьминское, Ключи, Пожалеево, Малая Обша, Турно, Новая Деревня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 1,562 | - 160 | - 249,92 | - 1,2 | - 299,90 | - 1,20 | - 1,80 | - 2,16 | - 26,99 | - 7,50 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 24,99 | - - | - 29,99 | - - | - - | - - | - 2,70 | - 0,75 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 274,91 | - - | - 329,89 | - - | - - | - - | - 29,69 | - 8,25 |
| - 4. Полив: | - 1,562 | - 50 | - 78,10 | - - | - 78,10 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,562 |  | - 353,01 | - - | - 407,99 | - - | - - | - - | - 29,69 | - 8,25 |
| - Деревни: Беглово, Большая Обша, Большое Ладышкино, Большой Заход, Большой Толокнянец,Преслянка, Барышево, Бычково, Замошка, Большие Роги, Большое Степаново, Васильевщина, Городок, Малое Степаново (перспективное развитие). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 0,773 | - 125 | - 96,63 | - 1,20 | - 115,95 | - 1,20 | - 2,18 | - 2,62 | - 12,64 | - 3,51 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 9,66 | - - | - 11,60 | - - | - - | - - | - 1,26 | - 0,35 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 106,29 | - - | - 127,55 | - - | - - | - - | - 13,90 | - 3,86 |
| - 4. Полив: | - 0,773 | - 50 | - 38,65 | - - | - 38,65 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом | - 0,773 |  | - 144,94 | - - | - 166,20 | - - | - - | - - | - 13,90 | - 3,86 |
| - Всего на хоз.-питьевые нужды по Полавскому сельскому поселению на расчетный срок (перспективное развитие): | - 2,335 |  | - 381,20 | - - | - 457,44 | - - | - - | - - | - 43,59 | - 12,11 |
| - Всего на полив: | - 2,335 |  | - 116,75 | - - | - 116,75 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом по Полавскому сельскому поселению на расчетный срок (перспективное развитие) : | - 2,335 |  | - 497,95 | - - | - 574,19 | - - | - - | - - | - 43,59 | - 12,11 |
| - Производство, инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рядом с д. Козино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 5,2га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 15,4га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Бол.Толокнянец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 0,7га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Свиноферма на 35000голов | - 4,0га |  | - 12,00 | - - | - 12,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с Мал. Ладышкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,50га |  | - 27,00 | - - | - 27,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с п. Пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 1,7га |  | - 1,00 | - - | - 1,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Дубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 4,9га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Сред. Обша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Свинокомплекс на 62000гол | - 115,9га |  | - 3800,00 | - - | - 3800,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Свинокомплекс 320гол. | - 7,4га |  | - 40,00 | - - | - 40,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Беглово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 3,5га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Тополёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 2,0га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - рядом с д. Преслянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 4,20га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Дворец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 1,60га |  | - 8,00 | - - | - 8,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Большое Яблоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Пилорамма | - 0,8га |  | - 1,00 | - - | - 1,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего по производству и инвестиционным площадкам: |  |  | - 3940,00 | - - | - 3940,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды на расчетный срок по Полавскому поселению. | - 5,150 |  | - 687,92 | - - | - 823,46 | - - | - - | - - | - 93,12 | - 25,87 |
| - Всего на полив: | - 5,150 | - 50 | - 257,50 | - - | - 257,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 3940,00 | - - | - 3940,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на расчетный срок по Полавскому сельскому поселению с поливом. | - 5,150 |  | - 4885,42 | - - | - 5020,96 | - - | - - | - - | - 93,12 | - 25,87 |

- Водоотведение Полавского сельского поселения                                                                Таблица №24

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Полавское сельское поселение. На расчетный срок. - ( существующая застройка) - п.Пола |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 0,530 | - 160 | - 84,80 | - 1,2 | - 101,76 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и с централизованным горячим водоснабжением. | - 0,321 | - 230 | - 73,83 | - 1,2 | - 88,60 |
| - 3 . Застройка зданиями, оборудованными только внутренним водопроводом без канализации. | - 1,006 | - 25 | - 25,15 | - 1,2 | - 30,18 |
| - 4.Итого по поз.1-3 | - 1,857 |  | - 183,78 |  | - 220,54 |
| - 5.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 9,19 |  | - 11,03 |
| - Всего с неучтенными | - 1,857 |  | - 192,97 | - - | - 231,57 |
| - д. Кузьминское; д. Ключи; д. Пожалеево; д. Сельцо; д. Турно; д. Новая Деревня. - (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 0,186 | - 160 | - 29,76 | - 1,2 | - 35,71 |
| - 2 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома с водопользованиями из колодцев без канализации. | - 0,432 | - 25 | - 10,80 | - 1,2 | - 12,96 |
| - Итого по поз. 1-2: | - 0,618 |  | - 40,56 |  | - 48,67 |
| - 3. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 2,03 |  | - 2,43 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,618 | - - | - 42,59 | - - | - 51,10 |
| - Остальные деревни поселения (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,340 | - 25 | - 8,50 | - 1,2 | - 10,20 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 0,43 | - - | - 0,51 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,340 | - - | - 8,93 | - - | - 10,71 |
| - Всего бытовых стоков по Полавскому сельскому поселению (существующая застройка): | - 2,815 | - - | - 244,49 | - - | - 293,38 |
| - Полавское сельское поселение. На расчётный срок. - П. Пола; д. Кузьминское; д. Ключи; д. Пожалеево; д. Малая Обша; д. Турно; д. Новая Деревня. - (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. | - 1,562 | - 160 | - 249,92 | - 1,2 | - 299,90 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 12,50 | - - | - 15,00 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,562 | - - | - 262,42 | - - | - 314,90 |
| - Остальные деревни поселения. - Д. Беглово; д. Большая Обша; д. Большое Лодыжкино; д. Большой Заход; д. Большой Толокнянец; д. Преслянка; д. Барышево; д. Бычково; д. Замошка; д. Большие Роги; д. Большое Степаново; д. Васильевщина; д. Городок; д. Малое Степаново. - ( перспективное развитие) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 0,773 | - 125 | - 96,63 | - 1,2 | - 115,95 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 4,83 | - - | - 5,80 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,773 | - - | - 101,46 | - - | - 121,75 |
| - Всего бытовых стоков по Полавскому сельскому поселению на расчётный срок (перспективное развитие): | - 2,335 | - - | - 363,88 | - - | - 436,65 |
| - Производство, инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |
| - рядом с д. Козино |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 5,2га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 15,4га |  | - 3,00 | - - | - 3 |
| - рядом с д. Бол.Толокнянец |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 0,70га |  | - 1,00 | - - | - 1,00 |
| - рядом с д. Сельцо |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 4,00га |  | - 12,00 |  | - 12,00 |
| - рядом с Мал. Ладышкино |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,50га |  | - 27,00 | - - | - 27,00 |
| - п. Пола |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 1,00га |  | - 1,00 | - - | - 1,00 |
| - рядом с д. Дубки |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 4,90га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - рядом с д. Средняя Обша |  |  |  |  |  |
| - 1. Свинокомплекс на 62000гол | - 115,9га |  | - 200,00 | - - | - 200,00 |
| - рядом с д. Борки |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,40га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - рядом с д. Беглово |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 3,50га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - д. Тополёво |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 2,00 |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - рядом с д. Преслянка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 4,20 |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - д. Дворец |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 1,60 |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - д. Яблоново |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 0,80 |  | - 1,00 | - - | - 1,00 |
| - Всего по производству и инвестиционным площадкам: |  |  | - 278,00 | - - | - 278,00 |
| - Всего на расчетный срок по Полавскому сельскому поселению: | - 5,150 |  | - 886,37 | - - | - 1008,03 |
| - в том числе бытовые стоки: | - - |  | - 608,37 | - - | - 730,03 |
| - производственные стоки: | - - |  | - 278,00 | - - | - 278,00 |

7.5.2. Электроснабжение

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохраняются, за исключением линий отработавших свой срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам или увеличивающейся нагрузки.

Данные по существующим и расчетным проектируемым электрическим нагрузкам сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Существующая нагрузка на территории СП | 8883 |
| 2. | Коммунально-бытовая нагрузка на проектируемых территориях): |  |
| 2.1 | д.Кузьминское | 217 |
| 2.2 | д.Ключи | 107 |
| 2.3 | д.Пожалеево | 77 |
| 2.4 | д.Беглово | 85 |
| 2.5 | д.Пола | 104 |
| 2.6 | д.Большая Обша | 39 |
| 2.7 | д.Малая Обша | 122 |
| 2.8 | д.Турно | 141 |
| 2.9 | д.Большое Ладышкино | 111 |
| 2.10 | Большой Заход | 42 |
| 2.11 | д.Большой Толокнянец | 42 |
| 2.12 | д.Переслянка | 35 |
| 2.13 | д.Барышово | 49 |
| 2.14 | д.Бычково | 33 |
| 2.15 | д.Замошка | 33 |
| 2.16 | д.Большие Роги | 92 |
| 2.17 | д.Большое Степаново | 57 |
| 2.18 | д.Васильевщина | 47 |
| 2.19 | д.Городок | 38 |
| 2.20 | д.Малое Степаново | 33 |
| 2.21 | д.Новая Деревня | 158 |
| Инвестиционные площадки |  |  |
| 2.22 | д.Козино | 70 |
| 2.23 | д.Козино | 70 |
| 2.24 | д.Большой Толокнянец | 35 |
| 2.25 | д.Сельцо | 353 |
| 2.26 | д.Малое Ладышкино | 616 |
| 2.27 | д.Дубки | 70 |
| 2.28 | д.Борки | 381 |
| 2.29 | д.Средняя Обша | 2700 |
| 2.30 | д.Беглово | 70 |
| 2.31 | д.Тополёво | 70 |
| 2.32 | д.Преслянка | 70 |
| 2.33 | п.Пола АЗС | 35 |
| 2.34 | д.Дворец | 70 |
| 2.35 | д.Большое Яблоново | 59 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Пола» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Пола» построена в 1976 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Пола» построена в 1976 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Пола» построена в 1977 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Пола» построена в 1976 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Пола» построена в 1977 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-9 ПС «Пола» построена в 1966-1986 гг.

Линия ВЛ-10 кВ Л-10 ПС «Пола» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Пола» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Новая Деревня» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Новая Деревня» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Новая Деревня» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Новая Деревня» построена в 1986 г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Новая Деревня» построена в 1986 г.

Участки линий, выработавших свой срок, подлежат реконструкции.

Рост прогнозных нагрузок потребует увеличения мощности трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты и инвестиционные площадки.

Трансформаторные подстанции на проектируемых территориях и инвестиционные площадки будут подключаться при рабочем проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на техническое присоединение.

7.5.3. Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается дальнейший перевод сельского поселения на природный газ. На расчетный срок реализации Генплана планируется строительство межпоселковых сетей природного газа.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ПРГ и ГРУ котельных предполагается среднего давления(0.3МПа). От ПРГ газ низкого давления подается потребителям.

Подключение потребителей поселения предлагается от распределительных газопроводов ГРС  Пола (Рвых.=0,3 МПа) . .

Планируется подключение к природному газу  новых котельных для теплоснабжения  коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок .

Диаметры газопроводов и мощности ПРГ будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

7.5.4. Теплоснабжение

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием  инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок . Теплоснабжение малоэтажной

существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.5. Связь

Существующие сети телефона, сотовой связи, почтовые отделения сохраняются. Радиовещание восстанавливается.

7.6.      Основные планировочные ограничения

7.6.1.   Охрана окружающей среды

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Полавского сельского поселения объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Полавского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования, проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Полавского сельского поселения представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев, озер  Полавского сельского поселения

Таблица 25

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Пола | 268 | 200 | 50 | 20 |
| р. Лоринка | 28 | 100 | 50 | 20 |
| р. Матыринка | - | 50 | 50 | 20 |
| р. Черная | 20 | 100 | 50 | 20 |
| руч. Возгрянка | - | 50 | 50 | 5 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.    
              Леса Полавского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается придорожные защитные.

Для магистральных трубопроводов также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Полавского сельского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач;

- международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды.

7.6.2. Охрана объектов культурного наследия

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу для существования памятников истории и культуры, производятся только по согласованию с органами охраны памятников и после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ должны быть согласованы с органами охраны памятников и предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников истории и культуры.

Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

В пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников.

На территории Полавского сельского поселения расположены 38 охраняемых объектов культурного наследия.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Рекомендации по строительству на территории района от комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

7.6.3. Санитарная очистка территории

В Полавском сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в п. Пола – 62 контейнера и д. Н. Деревня – 13 конт.

В остальных населенных пунктах сбор ТБО не производится. Население ТБО частью сжигает, частью утилизирует в компостные ямы.

ТБО вывозится и утилизируется на свалке ТБО Парфинского района, которая расположена по дороге на п.Пола после примыкания дороги на д. Селиваново (Федорковское СП). Общая площадь свалки – 3,0Га. На перспективу предусматривается расширение площади свалки до 5Га.

Сбором и вывозом ТБО в Полавском сельском поселении занимается ООО «Управляющая компания» в Парфинском районе.

Объем ТБО учитывается в целом по району, так как все отходы IV и классов опасности утилизируется на свалке Парфинского района.

В Батецком районе согласно отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2009 год образовалось отходов производства и потребления всего 1320,233м.

- I класса опасности – 0,073т.

- II класса – 0,211т.

- III класса – 152,237 т.

-VI класса – 202.461 т.

-V класса – 965.251 т.

Отходы IV и V класса опасности утилизируются на указанной существующей свалке хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается МУП «Меркурий».

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

На перспективу требуется ввести обслуживание по сбору ТБО, которые не могут сжигаться и утилизироваться в компостные ямы (отходы пленки полиэтиленовой , разные упаковки из пленки и т.д.), во всех населенных пунктах СП по мере необходимости по заявкам от населения. На территории СП имеется не действующая свалка около д.Тополево (в 0,65км от деревни и 0,9 км до жилой застройки). Необходимо выполнить рекультивацию свалки.

8. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 76232 | 76232 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 1218,5 | 1474,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 1,59 | 1,93 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 6 | 6 |
|  |  | % | 0,007 | 0,007 |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1212,5 | 1468,1 |
|  |  | % | 1,59 | 1,92 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 5,2 | 7,5 |
|  |  | % | 0,006 | 0,009 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | 2,0 | 3,0 |
|  |  | % | 0,25 | 0,14 |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | 1,0 | 1,0 |
|  |  | % | 0,13 | 0,05 |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 0,11 | 0,07 |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | 2,4 | 2,4 |
|  |  | % | 0,18 | 0,12 |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | 1,1 | 8,3 |
|  |  | % | 0,08 | 0,4 |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | 2,6 | 2,6 |
|  |  | % | 0,19 | 0,13 |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | 1,7 | 32,7 |
|  |  | % | 0,2 | 1,58 |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % | 0,04 | 0,02 |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 306 | 996 |
|  |  | % | 0,4 | 1,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 306 | 996 |
|  |  | % | 0,4 | 1,3 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 67,0 | 136,0 |
|  |  | % | 0,1 | 0,17 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона поселкового транспорта | га | 102,4 | 231,8 |
|  |  | % | 0,13 | 0,3 |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | 13,7 | 64 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | 57,4 | 89,2 |
|  |  | % | 0,1 | 0,11 |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | 65,0 | 20,0 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 226,1 | 70,0 |
|  |  | % | 0,29 | 0,09 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.11 | зона гослесфонда | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. |  |  |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. |  |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  | - | - |
| 3.2.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  | - | - |
| 3.3.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  | - | - |
| 3.4.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда |  |  |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Бобщ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест |  |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену |  |  |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 |  |  |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале |  |  |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение |  |  |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение |  |  |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение |  |  |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,59 | 5,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,42 | 0,82 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,17 | 4,2 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 2,2 | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 141,0 | 171,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 91,0 | 121,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 26,452 | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,32 | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,32 | 0,73 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,27 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,7 | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | всего | млн. кВт. ч./в год | 47,08 | 80,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 37,7 | 62,41 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 9,38 | 18,19 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч./в год | 13567 | 15650 |
|  | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч./в год | 2703 | 3669 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 15,8 | 15,8 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 140,288 | по ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год |  | 81407,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  | 75930,4 |
|  | на производственные нужды | Гкал/год |  | 5477 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | 8,4 | 2,2 |
|  | в том числе котельные | Гкал/час | 8,4 | 2,2 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 30,5 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  | нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа, всего | млн. куб. м./год |  | 13,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год |  | 13,1 |
|  | на производственные нужды | млн. куб. м./год |  | 0,7 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |